关于台儿庄区地震监测设施与地震观测环境

保护范围的公告

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《山东省地震监测设施与地震观测环境保护条例》等法律法规有关规定，以《地震台站观测环境技术要求》（GB/T 19531-2004）为技术标准，将台儿庄区地震监测设施与地震观测环境保护范围公示如下：

1.台儿庄区地震监测设施一览表（见附件1） ；

2.干扰源距地震台站测震仪器的最小距离（见附件2）。

### 联系电话：6689058

台儿庄区应急管理局

2023年11月3日

附件1

台儿庄区地震监测设施一览表

| 序号 | 台站名称 | 测 项 | 地址 | 位置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台儿庄九星山地震台 | 测震、强震 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇狼窝村北 | 117.60,34.69 |
| 2 | 台儿庄地震监测站 | 强震 | 枣庄市台儿庄区兴中路100号（台儿庄区实验小学校内） | 117.73，34.56 |

附件2

# 干扰源距地震台站测震仪器的最小距离

# （GB/T 19531.1-2004）

| 干扰源 | 最小距离（km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱ级环境地噪声台站 （测震台、强震台、预警基准站、预警基本站） |  | Ⅳ级环境地噪声台站（烈度一般站） |
|  | 硬土和沙砾土 | 基岩 | 硬土和沙砾土、基岩 |
| Ⅲ级(含Ⅲ级)以上铁路 | 2.00 | 2.50 | 1.20 |
| 县级以上(含县级)公路 | 1.30 | 1.70 | 0.78 |
| 飞机场 | 3.00 | 5.00 | 1.80 |
| 大型水库、湖泊 | 10.00 | 15.00 | 0.40 |
| 海浪 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 采石场、矿山 | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
| 重型机械厂、岩石破碎机、火力发电站、水泥厂 | 2.50 | 3.00 | 1.50 |
| 一般工厂、较大村落、旅游景点 | 0.40 | 0.40 | 0.24 |
| 大河流、江、瀑布 | 2.50 | 3.00 | 1.00 |
| 大型输油输气管道 | 10.00 | 10.00 | 4.00 |
| 14层(含)以上的高大建筑物 | 0.20 | 0.20 | 0.06 |
| 6层楼以下(含6层)低建筑物、高大树木 | 0.03 | 0.04 | 0.015 |
| 高围栏、低树木、高灌木 | 0.02 | 0.03 | 0.012 |
| 注：1.大型水库、湖泊:指库容量≥1×1010 m3 的水库湖泊； 2.重型机械厂：指有大型机械、往复运动机械的工厂； 3.一般工厂:不产生明显振动感的工厂； 4.地震台站与7-13层建筑物的最小距离根据地震台站与 6 层和 14 层建筑物的最小距离按层数内插。 |  |  |  |