台政办发〔2017〕36号

- 台儿庄区人民政府办公室

- 关于划定台儿庄区河道、水库和水闸管理范围与保护范围的通知

各镇人民政府，运河街道办事处，经济开发区，区政府有关部门：

为贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅关于印发<山东省全面实行河长制工作方案>的通知》(鲁厅字〔2017〕14号)和《市委市政府办公室关于印发枣庄市全面实行河长制工作方案的通知》（室字〔2017〕30号）精神，按照省水利厅等十厅局《关于开展河湖管理范围和保护范围划定工作的通知》（鲁水管字〔2017〕15号）要求，为做好我区河道、水库及水闸等水利工程的管理和保护工作，充分发挥河道、水库、水闸的综合效益，依据有关水法律、法规及规范性文件的规定，结合我区实际，现划定河道、水库、水闸的管理范围和保护范围如下：

一、河道管理范围和保护范围

1.纳入划定管理范围和保护范围的河道：韩庄运河、伊家河、峄城大沙河、大沙河分洪道、陶沟河、新沟河、王场新河、小新河、龙河、引龙河、于沟河、北洛截水沟、四支沟等13条河道。

2.河道管理范围和保护范围划定的依据。依据《中华人民共和国河道管理条例》、《山东省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》，划定河道管理范围和保护范围。

3.河道管理范围的划定：有堤防的河道，管理范围为两岸堤防之间的水域、滩地(包括可耕地)、行洪区，两岸堤防及护堤地，护堤地按河道堤防背水坡（外堤）脚起5米以内区域划定。（注：韩庄运河、伊家河河道堤防宽堤段管理范围分别为内堤肩向堤防背水坡31米、26米之内水域、滩地、堤防。）

无堤防的河道，管理范围为历史最高洪水位或设计洪水位之间的水域、滩地和行洪区。

4.河道保护范围的划定：根据堤防的重要性、堤基土质条件等，结合我区河道实际，河道保护范围为河道管理范围外延50米。

5.在河道管理范围内，禁止从事下列行为：

（1）堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等；

（2）在堤身上垦植；

（3）建设影响河道堤防运行和危害河道堤防安全的建筑物、构筑物和其他设施；

（4）其他影响河道堤防运行和危害河道堤防安全的行为；

（5）在河道保护范围内，禁止从事影响河道堤防运行和危害河道堤防安全的爆破、打井、取土等活动。

二、水库的管理范围和保护范围

1.划定管理范围和保护范围的水库：张山子镇尤窝子水库、泥沟镇佟庄水库。

2.水库管理范围和保护范围划定的依据。依据中华人民共和国国务院78号令《水库大坝安全管理条例》、《山东省实施<水库大坝安全管理条例>办法》、《山东省水型水库管理办法》划定管理范围和保护范围。

3.水库管理范围的划定：大坝及其附属建筑物、配套设施；校核洪水位线以下的库区。水库大坝外坡脚外延伸30米区域，水库坝端外延伸30米区域。

4.水库保护范围的划定：水库按大坝管理范围相连地域以外70米划定。

5.任何单位和个人不得从事下列危害水库安全运行的活动：

（1）在水库管理范围内设置排污口，倾倒、堆放、排放有毒有害物质和垃圾、渣土等废弃物；

（2）在水库内筑坝或者填占水库；

（3）侵占或者损毁、破坏水库工程设施及其附属设施和设备；

（4）在坝体、溢洪道上建设建筑物、构筑物或者进行垦植、堆放杂物等；

（5）擅自启闭水库工程设施或者强行从水库中提水、引水；

（6）毒鱼、炸鱼、电鱼等危害水库安全运行的活动；

（7）在水库管理和保护范围内，从事影响水库安全运行的爆破、钻探、采石、打井、采砂、取土、修坟等活动；

（8）其他妨碍水库安全运行的活动。

三、水闸的管理范围和保护范围

# 1.纳入划定管理范围和保护范围的水闸：大（2）型（过闸流量1000m3/s-5000m3/s）的万年闸、台儿庄节制闸，中型（过闸流量100m3/s-1000m3/s）的刘庄闸、马庄闸、贾口闸、红旗闸、大泛口闸、前石佛寺闸，小(1)型（过闸流量20m3/s-100m3/s）的姚楼闸、季庄闸、马庄渠尾闸、贾口东面闸、贾口西面闸等13座水闸。

2.水闸管理范围和保护范围划定的依据。依据中华人民共和国水利部《水闸工程管理设计规范》、《山东省水利工程管理办法》。

3.水闸管理范围和保护范围的划定：

大（2）型水闸管理范围为水闸闸门及上、下游河道300米，水闸左右侧边墩翼墙外各50米；保护范围为管理范围以外200米内区域；

中型水闸管理范围为水闸闸门及上、下游河道100米，水闸左右侧边墩翼墙外各30米；保护范围为管理范围以外200米内区域；

小（1）型水闸管理范围为水闸闸门及上、下游河道50米，水闸左右侧边墩翼墙外各30米；保护范围为管理范围以外200米内区域。

4.禁止在水闸周边进行如下行为：

（1）在水闸管理范围内取土、建筑、埋坟、放牧、垦植、倾倒垃圾，在水闸保护范围内打井、爆破、挖洞、开沟等；

（2）在水域内炸鱼、毒鱼、电鱼等；

（3）向水域内排放超标污水；

（4）损坏水闸观测设施，水文、水情通讯设备，配电、照明、交通等附属设施。

台儿庄区人民政府办公室

2017年10月13日